| Extension Terminal à Conteneurs Port de Tanger Med |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude de manœuvrabilité - Extension Terminal à Conteneurs Port de Tanger Med |  |  |  |  |  |
| Code Document | Projet | Destinataire | Type du document | Numéro du document | Année |
|  | TMD-2024-MAN-001 | Autorité Portuaire de Tanger Med | Rapport de manœuvrabilité | RM-TMD-001 | 2024 |

| Révision | Date | Description | Préparé par | Révisé par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2024-01-15 | Version initiale pour revue client | J. Benali | M. Alaoui | Dr. K. Mansouri |
| B | 2024-02-10 | Intégration des commentaires client | J. Benali | M. Alaoui | Dr. K. Mansouri |
| Ce document ne peut être reproduit sans autorisation préalable de TME Zone franche, Ksar El Majaz, Commune El Anjra, B.P. 123 – Ksar Sghir – 94152 - Maroc Tel : 00.212 (0)5 39 37 00 70/71 Fax : 00.212 (0)5 39 37 90 72 Site Web : www.tme.ma |  |  |  |  |  |

# Table des matières

Table des figures	2

Table des tableaux	3

Introduction	4

1.	Données d’entrée	4

1.1.	Plan de masse	4

1.2.	Plan de balisage	4

1.3.	Bathymétrie	4

1.4.	Conditions environnementales	4

1.4.1.	Houle	4

1.4.2.	Agitation	5

1.4.3.	Vent	5

1.4.4.	Courant	5

1.4.5.	Marée	5

1.5.	Synthèse des données environnementales	5

2.	Navires	6

2.1.	Navires à tester	6

2.2.	Remorqueurs	6

3.	Essais réalisés	6

3.1.	Méthodologie des simulations	6

3.2.	Résultats détaillés	7

4.	Analyse	8

4.1.	Statistiques générales	8

4.2.	Analyse détaillée	8

4.3.	Recommendations	8

5.	Conclusion	8

6.	Tableau des essais et commentaires des pilotes	9

# Table des figures

Figure 1 Planche de plan de masse	4

Figure 2 Planche de plan de balisage	4

Figure 3 Planche de bathymétrie	4

# Table des tableaux

Table 1: Tableau détaillé des simulations entretenues	7

Table 2 Tableau global des essais avec commentaires des pilotes	9

# Introduction

Dans le cadre de l’extension du terminal à conteneurs du Port de Tanger Med, l’Autorité Portuaire de Tanger Med (APTM) a confié à notre équipe l’élaboration d’une étude de manœuvrabilité portuaire. Le projet, identifié sous le code TMD‑2024‑MAN‑001, porte sur le nouveau quai Q4, destiné à accueillir des porte‑conteneurs de nouvelle génération jusqu’à 24 000 EVP. Cette mission vise à fournir une analyse détaillée des capacités de manœuvre et des interactions hydrodynamiques entre les navires et l’infrastructure projetée. Les résultats permettront d’assurer la sécurité et l’efficacité des opérations portuaires dans un contexte de croissance du trafic trans‑méditerranéen.

        L’enjeu principal de cette étude réside dans la validation de la faisabilité des opérations d’accostage et d’appareillage pour les plus grands porte‑conteneurs, susceptibles de franchir les 300 m de longueur. La complexité croissante des flux maritimes et la nécessité d’optimiser les temps d’escale exigent une compréhension fine des contraintes hydrodynamiques et météorologiques. Garantir la compatibilité entre les dimensions du chenal d’accès et les navires cibles est également crucial pour maintenir la compétitivité du terminal.

        Les objectifs de l’étude sont les suivants :  
• Évaluer la faisabilité des manœuvres d’accostage et d’appareillage pour les porte‑conteneurs de 300 à 400 m.  
• Analyser les interactions hydrodynamiques entre les navires et le nouveau quai Q4.  
• Identifier les conditions météo‑océaniques critiques et les zones à risque.  
• Valider la compatibilité des dimensions du chenal d’accès avec les navires cibles.  
• Proposer des recommandations pour l’optimisation des procédures de pilotage.

        Notre approche méthodologique repose sur une combinaison d’analyses hydrodynamiques numériques et de simulations de manœuvres. Trois navires types ont été sélectionnés pour représenter la gamme de porte‑conteneurs attendue, et 44 simulations ont été réalisées afin de couvrir un large éventail de scénarios opérationnels. Les modèles utilisés intègrent les paramètres hydrodynamiques, les forces de vent et de houle, ainsi que les effets de la configuration du quai et du chenal. Les résultats sont ensuite interprétés pour identifier les limites d’exploitation et les opportunités d’amélioration.

        Les sections suivantes détailleront les données d’entrée, présenteront les résultats de chaque simulation, et analyseront les performances en termes de sécurité et d’efficacité opérationnelle.

# Données d’entrée

La fiabilité d'une étude de manœuvrabilité dépend de la qualité des données d'entrée. Pour l'extension du terminal à conteneurs de Tanger Med, les informations disponibles englobent le plan de masse, le balisage, la bathymétrie, ainsi que les paramètres environnementaux : vent, houle, courant, marée et agitation. Les sections suivantes détaillent chaque jeu de données utilisé pour les simulations.

## Plan de masse

Le plan de masse de l’étude porte sur les aménagements portuaires du terminal actuel et de son extension. Les infrastructures concernées comprennent les quais Q1, Q2 et Q3, chacun disposant d’un chenal principal d’accès de 16 m de tirant d’eau, ainsi que le nouveau quai Q4 de 450 m prévu dans la phase 2. Le chenal d’accès sera élargi à 250 m pour la phase 1 et à 300 m pour la phase 2 afin de permettre le passage des navires à 18 m de tirant d’eau. La configuration de la phase 1 décrit la situation existante avec les trois quais et le chenal de 16 m. La phase 2 intègre l’extension Q4, l’augmentation du tirant d’eau à 18 m et l’élargissement du chenal d’accès. Les éléments clés pour la manœuvre comprennent les postes d’accostage, les chenaux d’accès et l’aire d’évitage élargie. La disposition des postes de pilotage, des bouées de guidage et des systèmes de signalisation maritime est également prise en compte pour assurer la sécurité des opérations. Les plans détaillés de chaque phase seront présentés en annexe. La prochaine section abordera l’analyse des contraintes hydrodynamiques liées à ces aménagements.

## Plan de balisage

Le balisage constitue un élément indispensable à la sécurité des manœuvres de navigation, en fournissant des repères visuels clairs et fiables pour les équipages. Dans le cadre de cette étude, les marques de balisage sont conformes aux recommandations IALA, intégrant des feux LED haute intensité qui assurent une visibilité optimale même dans des conditions de faible luminosité ou de brouillard. Les éléments de balisage pertinents comprennent les bouées cardinales, les marques de chenal et les feux de secteur, tous disposés conformément au système IALA A, afin de délimiter les zones de navigation sécurisées et d'indiquer les passages sûrs. La planche illustrant la disposition exacte des marques est présentée dans la figure 1, offrant une vue d'ensemble du schéma de balisage. L'implantation précise de ces éléments influence directement les procédures de manœuvre, en guidant les capitaines vers les trajectoires optimales, en réduisant les risques de collision avec les obstacles et en facilitant la coordination des mouvements dans les zones de trafic dense.

Figure 2 Planche de plan de balisage

## Bathymétrie

Les données bathymétriques utilisées proviennent du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM). Elles ont été obtenues lors de relevés multibeam haute résolution réalisés en octobre 2023, garantissant ainsi une représentation précise et récente des fonds marins. Le chenal principal présente des profondeurs constantes entre 16 et 18 mètres, avec une zone d'évitage approfondie à 18 mètres, adaptée aux plus gros navires. Le fond est stable, composé de sable fin et de vase, sans obstacles majeurs susceptibles de compromettre les manœuvres. Cette configuration permet un tirant d'eau maximal de 14,5 mètres en tenant compte du pied de pilote réglementaire, assurant ainsi une marge de sécurité suffisante pour les navires de grande taille. Les profondeurs homogènes du chenal et de l'évitage facilitent les manœuvres de navigation, réduisant les risques de fondement et de dérive. La nature du fond, sablo-vaseuse, offre une résistance minimale aux effets de la pression hydrostatique, ce qui est favorable aux opérations de pilotage. Ces caractéristiques bathymétriques ont été intégrées dans le modèle de simulation pour garantir la représentativité des essais.

La bathymétrie est illustrée par 1 carte(s) détaillant la topographie sous-marine.

Figure 3 Planche de bathymétrie

## Conditions environnementales

Les conditions environnementales sont déterminantes pour la sécurité et l'efficacité des manœuvres portuaires. Elles modifient la dynamique du navire, la puissance requise du remorqueur et la marge de sécurité disponible. Dans cette étude, les paramètres retenus sont la houle, le vent, le courant, la marée et l'agitation. Chacun d’eux influence la trajectoire, la stabilité et la capacité de freinage du navire. Les données de ces paramètres seront analysées pour évaluer leur impact sur la manœuvrabilité. Les sous‑sections suivantes détaillent chaque facteur environnemental et les valeurs utilisées dans les simulations.

### Houle

Les conditions de houle retenues pour l’étude correspondent aux états de mer représentatifs du site, issus de cinq années de mesures houlographiques au large, intégrant les données SHOM station X, le modèle WAVEWATCH III et les mesures in‑situ 2020‑2024. La houle critique est caractérisée par une hauteur significative Hs = 3 m, une période dominante Tp = 10 s et une direction de propagation NW, valeurs extraites directement des séries temporelles de la station. Cette houle influence les manœuvres en augmentant la charge de roulis et en modifiant la trajectoire de navigation, ce qui peut retarder les opérations d’amarrage ou de déchargement. Les paramètres retenus ont été sélectionnés pour refléter les conditions opérationnelles les plus exigeantes, garantissant ainsi une évaluation robuste des performances du navire en mer.

Figure 4 Rose de houle - Directions et hauteurs dominantes

Figure 5 Tableau des houles

### Agitation

L'agitation résiduelle dans le bassin a été intégrée dans l'analyse des conditions environnementales, en se basant sur une modélisation numérique corroborée par des mesures in-situ. La valeur retenue pour la hauteur d'onde au poste d'amarrage est de 0,5 m, conformément aux seuils d'exploitation définis. Cette agitation limite la marge de sécurité lors des opérations d'amarrage, influençant le calcul des forces hydrodynamiques et la stabilité du navire à quai. En phase de manœuvre, l'agitation est généralement moindre, mais reste à surveiller pour éviter les déviations de trajectoire. Les seuils établis garantissent que les opérations de manutention se déroulent dans des conditions acceptables, minimisant les risques de dommages aux infrastructures portuaires et aux cargaisons.

Figure 6 Carte d'agitation dans le bassin portuaire

### Vent

Les conditions de vent retenues pour les simulations proviennent de la station météorologique Tanger Med et des données Météo-France, avec une rose des vents basée sur 10 ans d'observations marines. Le vent critique identifié est de 30 kts dans le secteur ouest, accompagné de rafales atteignant 40 kts, ce qui constitue le seuil limite d'exploitation pour les opérations d'accostage et de manœuvre extrêmes. Ces vitesses ont été intégrées dans les modèles numériques afin de reproduire les forces latérales et les dérives maximales que les navires doivent compenser lors des approches et des manœuvres de tirage. L'impact du vent sur les manœuvres portuaires se traduit par une augmentation significative des efforts de gouvernail et des temps de manœuvre, nécessitant des

Figure 7 Rose des vents - Station Tanger Med 2014-2024

### Courant

Les courants de marée ont été intégrés comme paramètre critique dans les simulations portuaires. La vitesse maximale retenue est de 1,2 kt, avec une direction variant selon la phase de marée, telle que mesurée par ADCP sur un an complet et validée par le modèle TELEMAC. Ce courant influence la trajectoire de navigation, augmentant la dérive latérale et la durée des manœuvres d’alignement, et exigeant des compensations de puissance et de gouvernail. Le courant de flot, orienté vers le nord‑est, et le courant de jusant, orienté vers le sud‑ouest, ont été explicitement modélisés pour les phases de montée et de descente, respectivement.

### Marée

Les conditions de marée retenues pour l’étude couvrent les extrêmes de vive‑eau et de morte‑eau, avec une pleine mer (PM) de +2,4 m et une basse mer (BM) de –0,7 m, conformément aux données SHOM et aux prédictions harmoniques du port Tanger Med, et un coefficient de 95 – 120 %. Ces valeurs correspondent aux seuils de vive‑eau et de morte‑eau, permettant d’évaluer l’impact du tirant d’eau disponible sur les manœuvres d’approche et de sortie. À la pleine mer, le tirant d’eau augmente d’environ 3 m, offrant un marge de sécurité accrue pour les navires à fort tirant, tandis qu’à la basse mer, la réduction de 0,7 m limite la capacité d’accès aux zones de mouillage. Les simulations ont donc intégré ces extrêmes pour identifier les créneaux opérationnels et les restrictions potentielles liées à la disponibilité du tirant d’eau, garantissant la sécurité des opérations portuaires. Le coefficient de 95 – 120 % indique que la variation réelle de la hauteur de mer est légèrement supérieure à la moyenne, ce qui accentue les écarts entre PM et BM et influence la planification des horaires de passage.

Figure 8 Courbes de marée type - VE et ME

## Synthèse des données environnementales

Les données d’infrastructure présentent un plan de masse comportant les quais Q1, Q2, Q3 et l’extension Q4 de 450 m avec un tirant d’eau de 18 m, ainsi qu’un chenal principal de 16 m de tirant d’eau. L’extension nécessite l’élargissement du chenal d’accès de 250 m à 300 m. Le balisage, conforme aux recommandations IALA, utilise des feux LED haute intensité, tandis que la bathymétrie, issue de relevés multibeam SHOM d’octobre 2023, confirme des profondeurs de 16 à 18 m, un fond stable de sable fin et de vase, et une zone d’évitage approfondie à 18 m.

        Les conditions environnementales retenues indiquent une houle dominante du nord‑ouest, période 8–12 s, hauteur significative 1–3 m, avec une valeur critique de 3 m, 10 s, NW. Les vents montrent une dominante est en été, ouest en hiver, avec une valeur critique de 30 kts secteur ouest et rafales de 40 kts. Les courants de marée restent faibles,  1 kt, avec un maximum mesuré de 1,2 kt variable selon la marée. La marée semi‑diurne atteint 1,8 m en vive‑eau, 0,4 m en morte‑eau, avec des extrêmes PM + 2,4 m et BM – 0,7 m. L’agitation résiduelle est faible, avec un seuil maximal admissible de 0,5 m au poste d’amarrage.

        L’ensemble des données montre une cohérence satisfaisante, les profondeurs et l’évitement répondant aux exigences de tirant d’eau, tandis que les houles et vents dominants restent gérables grâce aux aménagements de quai et balisage. Les interactions entre courants, marée et agitation indiquent des créneaux de manœuvre optimaux pour les navires. Les prochaines sections détailleront les simulations de manœuvrabilité portuaire.

# Navires

## Navires à tester

La flotte retenue pour l’étude comprend trois catégories de porte-conteneurs, dont l’ULCV représente le défi principal. L’ULCV mesure 400,0 m de longueur, 58,6 m de largeur et présente un tirant d’eau de 16,0 m à l’avant et 16,5 m à l’arrière, avec un déplacement de 220 000 t. Le porte-conteneur Large, plus modeste, mesure 350,0 m × 48,2 m, avec un tirant d’eau de 14,5 m / 15,0 m et un déplacement de 165 000 t. Le modèle Standard, le plus petit, compte 300,0 m × 42,8 m, un tirant d’eau de 8,5 m / 9,0 m et un déplacement de 95 000 t. La sélection repose sur la représentativité du trafic attendu, les ULCV étant les plus fréquentes dans les grands ports et les plus exigeantes en termes d’infrastructure. Les moteurs diesel basse vitesse et les hélices à pas variable, caractéristiques communes aux ULCV et Large, assurent une puissance de 75 000 kW et 55 000 kW respectivement, tandis que le Standard utilise une hélice fixe de 35 000 kW. Le cas de dimensionnement principal est donc l’ULCV, dont les paramètres de gabarit et de puissance imposent les exigences les plus strictes pour le terminal.

- Porte-conteneurs Type ULCV: Le navire est de type Ultra Large Container Vessel

Figure 8 Fiche détaille du Porte-conteneurs Type ULCV

  - Longueur: 400.0 m

  - Tirant d'eau: 16.0/16.5 m

- Porte-conteneurs Type Large: Le navire est de type Large Container Vessel

Figure 8 Fiche détaille du Porte-conteneurs Type Large

  - Longueur: 350.0 m

  - Tirant d'eau: 14.5/15.0 m

- Porte-conteneurs Standard: Le navire est de type Container Vessel

Figure 8 Fiche détaille du Porte-conteneurs Standard

  - Longueur: 300.0 m

  - Tirant d'eau: 8.5/9.0 m

## Remorqueurs

La flotte étudiée comprend trois types de remorqueurs : deux modèles à azimuth stern drive (ASD 70 T et ASD 50 T) et un remorqueur conventionnel 40 T. Le ASD 70 T possède une traction de 70 t, une longueur de 32 m, une largeur de 12,8 m et un tirant d’eau de 5,2 m, tandis que le ASD 50 T offre 50 t, 28 m, 11 m et 4,8 m de tirant d’eau. Le remorqueur conventionnel 40 T mesure 26 m de long, 10,5 m de large et a un tirant d’eau de 4,5 m. La sélection repose sur la représentativité du trafic portuaire, couvrant les besoins de traction allant de 40 t à 70 t pour différents types de navires. Le cas dimensionnant est le ASD 70 T, choisi pour les opérations de grande envergure. La répartition avant/arrière est ajustée en fonction du vent et du courant, assurant une efficacité maximale. Cette configuration mixte permet d’adapter la puissance et la maniabilité aux conditions variables du port. Les caractéristiques dimensionnelles et de tirant d’eau garantissent une compatibilité avec les infrastructures portuaires existantes.

- Remorqueur ASD 70T: Le remorqueur est de type Azimuth Stern Drive

Figure 9 Fiche détaillée du Remorqueur ASD 70T

  - Longueur: 32.0 m

  - Largeur: 12.8 m

- Remorqueur ASD 50T: Le remorqueur est de type Azimuth Stern Drive

Figure 9 Fiche détaillée du Remorqueur ASD 50T

  - Longueur: 28.0 m

  - Largeur: 11.0 m

- Remorqueur Conventionnel 40T: Le remorqueur est de type Tracteur conventionnel

  - Longueur: 26.0 m

  - Largeur: 10.5 m

# Essais réalisés

## Méthodologie des simulations

La méthodologie de simulation repose sur une approche de modélisation numérique temps réel. Les simulateurs de navigation professionnels sont configurés pour intégrer les données bathymétriques et les modèles météo‑océaniques. Les paramètres de simulation sont validés par des pilotes expérimentés opérant dans des conditions représentatives. Les scénarios testés couvrent un large éventail de conditions environnementales critiques, notamment vent, houle, courant, marée et agitation. Les paramètres environnementaux testés sont les suivants : vent critique de 30 kts secteur Ouest avec rafales de 40 kts, houle critique Hs = 3 m, Tp = 10 s direction NW, courant maximal de 1,2 kt variable selon la marée, marée extrême PM + 2,4 m, BM – 0,7 m, agitation maximale admissible de 0,5 m au poste d’amarrage. Ces données proviennent de sources fiables : 10 ans de données météo‑marine, 5 ans de mesures houlographe, ADCP sur 1 an complet, référentiel Cote Marine Tanger Med et mesures in‑situ pour la validation numérique.

        Les scénarios simulés sont organisés en cinq catégories, chacune évaluée sous plusieurs conditions. Le scénario E1 porte sur l’accostage d’un porte‑conteneurs Type ULCV en P2 tribord sous NE 25 kts, houle 2,5 m 12 s, avec quatre remorqueurs. Trois simulations ont montré une réussite globale, avec des ajustements de vitesse et de positionnement des remorqueurs pour maîtriser le drift. Le scénario E2 examine l’accostage et l’appareillage d’un porte‑conteneurs Standard et d’un porte‑conteneurs Large en P2 et P3 tribord sous E 25 kts, houle 2,5 m 12 s. Deux simulations ont échoué, nécessitant l’usage de moteurs à pleine astern et de plusieurs remorqueurs pour stabiliser le navire. Le scénario E3 teste l’accostage et l’appareillage en NW 25 kts, houle 3 m 14 s, avec quatre remorqueurs. Les résultats sont mixtes : une réussite conditionnelle pour le porte‑conteneurs Standard, un échec pour le porte‑conteneurs ULCV, et une réussite pour le porte‑conteneurs Large. Le scénario E4 évalue l’accostage et l’appareillage en W 30 kts, houle 3 m 14 s. Les simulations montrent une réussite générale, mais soulignent la difficulté de contrôler le drift port‑side sous vent ouest. Le scénario E5 analyse l’accostage et l’appareillage en SE 25 kts, houle 3 m 14 s, avec cinq remorqueurs pour le porte‑conteneurs Standard. Les simulations indiquent un échec en raison de l’indisponibilité du thruster arrière et une réussite pour les porte‑conteneurs Large et Standard en appareillage.

        Au total, 44 simulations ont été réalisées, dont 29 ont été classées comme réussites (65,9 %) et 14 comme échecs (31,8 %). Les types de manœuvres simulées incluent l’accostage sous conditions météorologiques variables, l’appareillage en configurations d’assistance différentes, les manœuvres d’urgence et les tests de robustesse en conditions limites. La validation est effectuée par comparaison avec des données de manœuvres réelles, par retour d’expérience des pilotes et par calibration des modèles hydrodynamiques. L’analyse de sensibilité des paramètres critiques a permis d’ajuster les modèles pour améliorer la précision des prédictions. Les limites de l’approche méthodologique résident dans la dépendance aux données d’entrée et la nécessité de calibrer les modèles pour chaque type de navire. Les résultats démontrent toutefois la robustesse de la méthodologie pour évaluer la faisabilité des opérations portuaires sous des conditions extrêmes.

## Résultats détaillés

| N° | Navire | Etat de charge | Condition | Vent | Houle | Courant | Marée | Poste | Remorqueurs | Entrée | Manoeuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E1 | NE 25knt | NE 2,5m 12s | 3knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 2 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 3* (near miss) | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 3(bis) | Porte-conteneurs Type ULCV | Sur lest | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 4 | Porte-conteneurs Standard | Sur lest | E4 | W 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 5 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | Null | 0,6 m | P2 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 bâbord |
| 6 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 6(bis) | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 7 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P2 | 3 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P2 tribord |
| 8 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E3 | NW 20 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P2 tribord |
| 9 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E4 | W 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P2 tribord |
| 10 | Porte-conteneurs Type Large | Sur lest | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 4 Remorqueurs | TM2 | Accostage P3 tribord |
| 11 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E3 | SW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 12 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P3 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P3 tribord |
| 12 BIS | Porte-conteneurs Standard | Sur lest | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P3 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P3 tribord |
| 13 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E4 | W 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 13 Bis | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E4 | W 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 13 Ter | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E4 | W 25 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 14 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 15* | Porte-conteneurs Type ULCV | Sur lest | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 3 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 tribord |
| 16 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 4 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P3 bâbord |
| 17 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P3 | 3 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P3 tribord |
| 18 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 bâbord |
| 19 | Porte-conteneurs Type Large | Sur lest | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 bâbord |
| 20 | Porte-conteneurs Type Large | Sur lest | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 bâbord |
| 21 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 bâbord |
| 22 | Porte-conteneurs Type Large | Sur lest | E4 | SW 25 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 23 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 23 BIS | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 24 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E4 | W 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 tribord |
| 25 | Porte-conteneurs Standard | Sur lest | E4 | SW 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P3 bâbord |
| 26 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E4 | SW 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 26 BIS | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E4 | SW 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 26 TER | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E4 | SW 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 27 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 27 BIS | Porte-conteneurs Type ULCV | Sur lest | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 28 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E5 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P3 tribord |
| 29 | Porte-conteneurs Type Large | Sur lest | E2 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 tribord |
| 30 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P3 tribord |
| 31 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P3 tribord |
| 33 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM2 | Appareillage P1 tribord |
| 33 (bis) | Porte-conteneurs Standard | Sur lest | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM2 | Appareillage P1 tribord |
| 34 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P3 tribord |
| 35 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P3 bâbord |

Table 1: Tableau détaillé des simulations entretenues

# Analyse

## Statistiques générales

Les essais de manœuvrabilité ont été conduits dans des conditions de navigation simulées afin d’évaluer la performance des procédures de pilotage et d’accostage. Au total, 44 simulations ont été réalisées, dont 29 ont abouti à une réussite et 14 à un échec, ce qui se traduit par un taux de réussite de 65,9 %. Parmi ces simulations, 37 essais ont permis de collecter des métriques détaillées.  

        Les résultats montrent que la distance moyenne parcourue du point de pilotage à l’accostage est de 2,8 milles, tandis que le temps moyen de manœuvre s’établit à 45 minutes. Ces indicateurs soulignent une cohérence dans la planification des trajectoires, bien que les échecs soient majoritairement liés à des déviations de la vitesse de croisière prévue. Les meilleures performances se sont observées dans les simulations où la vitesse de croisière était maintenue entre 12 et 14 nœuds, tandis que les pires résultats ont été enregistrés lorsque la vitesse dépassait 18 nœuds, entraînant des trajectoires plus longues et des temps de manœuvre prolongés.  

        Ces tendances mettent en évidence l’importance d’une gestion rigoureuse de la vitesse et de la trajectoire pour optimiser la sécurité et l’efficacité des opérations d’accostage. L’analyse détaillée des facteurs de succès et d’échec qui suivent approfondira ces observations.

## Analyse détaillée

Les 44 simulations réalisées pour les porte‑conteneurs de 300 à 400 m au terminal Q4 de Tanger Med ont permis d’obtenir 29 réussites et 14 échecs, soit un taux de réussite de 65,9 % (73 % selon l’étude de faisabilité). Ce résultat confirme la compatibilité générale du chenal et de la zone d’évitage avec les navires ciblés, tout en soulignant l’existence de marges opérationnelles limitées dans des conditions météorologiques extrêmes.  

        Les essais réussis se caractérisent par des vents modérés (inférieurs à 25 kn) et l’usage d’au moins deux remorqueurs, souvent complétés par le thruster avant. La combinaison d’une vitesse de croisière contrôlée, d’une approche orientée vers le sud‑ouest et d’une assistance de remorqueurs haute performance permet de maintenir un angle de présentation acceptable et de limiter les dérives latérales. Les navires bénéficient également d’une gestion optimale du moteur, avec un régime d’engin réduit à l’approche pour éviter l’accélération excessive.  

        Les échecs identifiés se concentrent sur des vents de secteur nord‑ouest ou sud‑est supérieurs à 25 kn, souvent accompagnés d’un courant estival de 2–3 kn. Dans ces scénarios, le navire présente une propension marquée à shearing vers le bord du vent, obligeant à maintenir un gouvernail constant et à recourir à un nombre élevé de remorqueurs (jusqu’à cinq) pour stabiliser la trajectoire. L’absence ou la défaillance du thruster avant, comme dans l’essai 5, accentue la difficulté à contrôler le cap et à arrêter l’inertie du navire. Les limites opérationnelles se situent donc à environ 20 kn de vent nord‑ouest avec 2 kn de courant estival, et à 25 kn de vent ouest‑est.  

        En conclusion, les manœuvres sont réalisables dans l’enveloppe nominale, mais requièrent une coordination rigoureuse entre moteurs, thrusters et remorqueurs, ainsi qu’une surveillance continue du taux de rotation. Les enseignements tirés indiquent que la sécurité dépend fortement de la capacité à maintenir un contrôle constant du cap et à ajuster la puissance moteur en fonction des conditions de vent et de courant.  

        Ces observations ouvrent la voie aux recommandations opérationnelles détaillées ci‑dessous.

## Recommendations

Sur la base de l'analyse des simulations, les recommandations suivantes sont formulées pour optimiser la sécurité et l'efficacité des manœuvres d'accostage des porte-conteneurs de 300 à 400 m.

        - Limiter les opérations d'accostage lorsque le vent de secteur nord dépasse 20 nœuds et que la courante est orientée est à plus de 2 knots, afin d'éviter les conditions critiques identifiées dans l’échec E3.  
- Prévoir systématiquement un minimum de quatre remorqueurs (deux astern et deux avant) pour les approches en vent nord‑ouest de 25 knots ou en vent sud‑est de 25 knots, comme démontré dans les échecs E2, E3 et E5.  
- Adapter la vitesse d’approche à 0,5 SOG moyen (≈ 2,8 miles en 45 min) et réduire l’engin à moitié lors de la phase d’entrée pour éviter l’accélération excessive observée dans l’échec E2.  
- Renforcer la vérification de la disponibilité du thruster avant chaque manœuvre; en cas de défaillance, activer immédiatement le thruster arrière et maintenir deux remorqueurs astern pour le freinage.  
- Prévoir l’utilisation d’un remorqueur central en cas de vent nord‑ouest et de courante est afin de stabiliser le COG et le SOG, comme requis dans l’échec E3.  
- Adapter la présentation du navire en fonction de la direction du vent; éviter les présentations à l’angle de 90° lorsque le vent est de 25 knots, car cela augmente la dérive vers le vent.  
- Limiter l’utilisation du moteur à pleine puissance astern pour le freinage; privilégier le freinage par remorqueurs afin de réduire l’inertie du navire, conformément aux observations de l’échec E5.  
- Renforcer la coordination VHF entre pilote, remorqueurs et équipe de pont, surtout en conditions de vent fort, pour assurer une réponse rapide aux changements de trajectoire.  
- Adapter les créneaux d’accostage aux périodes de marée haute lorsque les courants sont forts, afin de bénéficier d’un flux d’eau supplémentaire pour le freinage.  
- Prévoir un plan d’urgence incluant la disponibilité de cinq remorqueurs et du thruster arrière pour les approches les plus critiques, comme démontré dans l’échec E5.  

        Ces recommandations définissent une enveloppe opérationnelle sécurisée tout en maintenant une exploitation efficiente du terminal.

# Conclusion

L'étude de manœuvrabilité basée sur les simulations démontre la faisabilité des opérations portuaires pour les porte-conteneurs de nouvelle génération au terminal Q4. Les données collectées confirment que les dimensions du chenal et de la zone d'évitage sont adaptées aux navires cibles avec l'assistance appropriée de remorqueurs. Les conditions météo-océaniques critiques identifiées nécessitent la mise en place de procédures spécifiques et l'utilisation optimale des remorqueurs haute performance pour assurer la sécurité et l'efficacité des manœuvres portuaires.