| Extension Terminal à Conteneurs Port de Tanger Med |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude de manœuvrabilité - Extension Terminal à Conteneurs Port de Tanger Med |  |  |  |  |  |
| Code Document | Projet | Destinataire | Type du document | Numéro du document | Année |
|  | TMD-2024-MAN-001 | Autorité Portuaire de Tanger Med | Rapport de manœuvrabilité | RM-TMD-001 | 2024 |

| Révision | Date | Description | Préparé par | Révisé par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2024-01-15 | Version initiale pour revue client | J. Benali | M. Alaoui | Dr. K. Mansouri |
| B | 2024-02-10 | Intégration des commentaires client | J. Benali | M. Alaoui | Dr. K. Mansouri |
| Ce document ne peut être reproduit sans autorisation préalable de TME Zone franche, Ksar El Majaz, Commune El Anjra, B.P. 123 – Ksar Sghir – 94152 - Maroc Tel : 00.212 (0)5 39 37 00 70/71 Fax : 00.212 (0)5 39 37 90 72 Site Web : www.tme.ma |  |  |  |  |  |

# Table des matières

Table des figures	2

Table des tableaux	3

Introduction	4

1.	Données d’entrée	4

1.1.	Plan de masse	4

1.2.	Plan de balisage	4

1.3.	Bathymétrie	4

1.4.	Conditions environnementales	4

1.4.1.	Houle	4

1.4.2.	Agitation	5

1.4.3.	Vent	5

1.4.4.	Courant	5

1.4.5.	Marée	5

1.5.	Synthèse des données environnementales	5

2.	Navires	6

2.1.	Navires à tester	6

2.2.	Remorqueurs	6

3.	Essais réalisés	6

3.1.	Méthodologie des simulations	6

3.2.	Résultats détaillés	7

4.	Analyse	8

4.1.	Statistiques générales	8

4.2.	Analyse détaillée	8

4.3.	Recommendations	8

5.	Conclusion	8

6.	Tableau des essais et commentaires des pilotes	9

# Table des figures

Figure 1 Planche de plan de masse	4

Figure 2 Planche de plan de balisage	4

Figure 3 Planche de bathymétrie	4

# Table des tableaux

Table 1: Tableau détaillé des simulations entretenues	7

Table 2 Tableau global des essais avec commentaires des pilotes	9

# Introduction

Dans le cadre de l’extension du terminal à conteneurs du Port de Tanger Med, l’Autorité Portuaire de Tanger Med a mandaté notre équipe pour réaliser une étude de manœuvrabilité portuaire. Le projet, identifié sous le code TMD‑2024‑MAN‑001, porte sur le nouveau quai Q4, destiné à accueillir des porte‑conteneurs de nouvelle génération jusqu’à 24 000 EVP. Notre mission consiste à évaluer les capacités de manœuvre du quai et à garantir la sécurité et l’efficacité des opérations d’accostage et d’appareillage dans un contexte de croissance du trafic trans‑méditerranéen.

        L’enjeu principal de cette étude réside dans la nécessité de confirmer que les infrastructures projetées peuvent supporter les plus grands porte‑conteneurs, dont les dimensions varient entre 300 et 400 m. La sécurité des manœuvres, la réduction des temps d’attente et l’optimisation des flux maritimes sont des critères essentiels pour maintenir la compétitivité du terminal. Sans cette analyse, les risques d’incidents et de perturbations opérationnelles augmenteraient de façon significative.

        Les objectifs de l’étude sont les suivants :  
• Évaluer la faisabilité des manœuvres d’accostage et d’appareillage pour les porte‑conteneurs de 300 à 400 m.  
• Analyser les interactions hydrodynamiques entre les navires et le nouveau quai Q4.  
• Identifier les conditions météo‑océaniques critiques et les zones à risque.  
• Valider la compatibilité des dimensions du chenal d’accès avec les navires cibles.  
• Proposer des recommandations pour l’optimisation des procédures de pilotage.

        Notre approche méthodologique repose sur une combinaison de simulations numériques avancées et d’analyses hydrodynamiques détaillées. Nous avons modélisé trois types de navires représentatifs et exécuté 44 simulations couvrant l’ensemble des scénarios d’opération possibles. Les résultats obtenus permettent de quantifier les forces hydrodynamiques, les contraintes de navigation et les marges de sécurité associées à chaque configuration de quai et de chenal.

        Les sections suivantes détaillent les données d’entrée, les résultats des simulations et l’analyse des performances, fournissant ainsi les bases nécessaires à la prise de décision stratégique pour l’extension du terminal.

# Données d’entrée

La fiabilité d'une étude de manœuvrabilité repose sur la qualité des données d'entrée. Cette analyse intègre le plan de masse, le balisage, la bathymétrie, ainsi que les paramètres environnementaux : vent, houle, courant, marée et agitation. Les sections suivantes détaillent chaque jeu de données utilisé pour les simulations.

## Plan de masse

Le plan de masse de l’étude porte sur les infrastructures portuaires existantes et sur la configuration projetée dans la phase d’extension. La configuration actuelle comprend les quais Q1, Q2 et Q3, reliés à un chenal principal dont le tirant d’eau est de 16 m. La phase 2 introduit le nouveau quai Q4, d’une longueur de 450 m, avec un tirant d’eau de 18 m et une aire d’évitage élargie pour accueillir des navires de plus grande taille. L’extension du quai Q4 nécessite un élargissement du chenal d’accès, passant de 250 m à 300 m de largeur afin de garantir la sécurité des manœuvres et la compatibilité avec les navires à tirant d’eau accru. Les éléments clés de la manœuvre comprennent les postes d’accostage, les bassins d’évitage et les chenaux d’accès, tous intégrés dans le plan de masse. Aucun schéma supplémentaire n’est fourni dans les données disponibles, mais les plans détaillés seront annexés dans la documentation finale. Cette description prépare le terrain pour l’analyse détaillée des contraintes hydrodynamiques et des exigences de navigation qui seront abordées dans la section suivante.

## Plan de balisage

Le balisage maritime constitue un point de référence indispensable pour la sécurité des manœuvres, en fournissant une visibilité claire et une localisation précise des limites d'eau, des obstacles et des zones de navigation. Dans le cadre de l’étude, le système de balisage respecte les recommandations IALA et intègre des feux LED haute intensité, assurant une visibilité nocturne et par mauvais temps tout en réduisant la consommation énergétique. La planche 1 présente le schéma détaillé du balisage, incluant les marques latérales, les bouées cardinales et les feux de secteur, permettant une interprétation rapide par le personnel de navigation. Cette configuration influence directement les procédures de manœuvre en définissant clairement les voies de passage, les zones d’évitement et les points de référence pour le contrôle de la vitesse et de l’angle d’approche, garantissant ainsi une navigation sûre et conforme aux normes, et la coordination avec les systèmes de navigation électronique pour sécurité.

Figure 2 Planche de plan de balisage

## Bathymétrie

Les données bathymétriques utilisées proviennent du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM). Les relevés ont été réalisés en octobre 2023 et ont fait l’objet d’une validation par des levés multibeam haute résolution, garantissant ainsi une précision et une fiabilité optimales.  

        Dans le chenal principal, les profondeurs oscillent entre 16 et 18 mètres, ce qui permet l’accueil de navires dont le tirant d’eau maximal est de 14,5 mètres, en tenant compte du pied de pilote réglementaire. Le fond est stable, composé de sable fin et de vase, sans obstacle majeur pouvant entraver les manœuvres.  

        Une zone d’évitage a été approfondie à 18 mètres afin de pouvoir accueillir les plus gros navires. Cette configuration assure une marge de sécurité suffisante pour les opérations de mouillage et de passage.  

        Les caractéristiques bathymétriques décrites influencent directement les conditions de manœuvre : la profondeur disponible détermine le tirant d’eau admissible, tandis que la nature du fond affecte la résistance hydrodynamique et la stabilité du navire lors des manœuvres de stationnement.  

        Ainsi, la bathymétrie récente et validée par SHOM constitue une base fiable pour l’évaluation des performances de navigation et de mouillage dans la zone étudiée.

La bathymétrie est illustrée par 1 carte(s) détaillant la topographie sous-marine.

Figure 3 Planche de bathymétrie

## Conditions environnementales

Les conditions environnementales sont un facteur déterminant pour la sécurité et la faisabilité des manœuvres portuaires, car elles influencent directement la dynamique du navire, la stabilité et les exigences en assistance. Dans le cadre de cette étude, les paramètres retenus sont la houle, le vent, le courant, la marée et l’agitation, qui couvrent l’ensemble des phénomènes susceptibles d’affecter les opérations de mouillage, de manœuvre et de navigation dans le bassin. Chaque paramètre est analysé pour son impact sur la trajectoire, la vitesse et la puissance requise, afin d’optimiser les procédures de manœuvrabilité. Les sous‑sections suivantes détaillent chaque facteur environnemental et les valeurs retenues pour les simulations.

### Houle

Les conditions de houle retenues pour l’étude correspondent aux états de mer représentatifs du site, dérivés d’une analyse de cinq ans de données houlographiques SHOM station X, complétées par le modèle WAVEWATCH III et des mesures in‑situ 2020‑2024.  
La houle critique identifiée présente une hauteur significative de 3 m, une période dominante de 10 s et une direction d’incidence nord‑ouest, reproduisant les conditions les plus contraignantes observées dans la zone d’opération.  
Cette configuration de houle influence fortement les manœuvres, en augmentant les amplitudes de roulis et de tangage, en réduisant la marge de vitesse admissible et en compliquant les opérations d’amarrage et de déchargement.  
Les paramètres sélectionnés permettent d’évaluer les réponses dynamiques du navire et de valider les scénarios de sécurité, en tenant compte des effets cumulés sur la stabilité et la trajectoire.  
Ainsi, la houle critique constitue un facteur déterminant dans la planification opérationnelle, nécessitant des ajustements de vitesse, de trajectoire et de timing pour garantir la conformité aux exigences de sécurité maritime.

Figure 4 Rose de houle - Directions et hauteurs dominantes

Figure 5 Tableau des houles

### Agitation

L’agitation résiduelle dans le bassin portuaire a été évaluée à partir d’une modélisation numérique, dont les résultats ont été validés par des mesures in‑situ, afin d’assurer la fiabilité des prévisions de houle et de courant. La hauteur maximale admissible retenue pour les opérations d’amarrage est de 0,5 m, valeur qui garantit que les forces de dérive et de poussée restent compatibles avec les capacités de la quai et les dispositifs de retenue. Cette limite d’agitation influence directement la précision des manœuvres de positionnement, la stabilité du navire en stationnement et la sécurité des opérations de chargement et de déchargement, en limitant les variations de vitesse et de trajectoire susceptibles de compromettre la manutention. Bien que la même valeur de 0,5 m soit appliquée au poste d’amarrage, la modélisation distingue les conditions d’agitation en manœuvre, où les courants et les vagues peuvent varier plus fortement, nécessitant des marges de sécurité supplémentaires et des stratégies d’attelage adaptées.

Figure 6 Carte d'agitation dans le bassin portuaire

### Vent

Les conditions de vent retenues pour les simulations proviennent de la station météorologique Tanger Med et des données Météo‑France, agrégées sur une période de dix ans afin de refléter la variabilité saisonnière et la distribution des directions. Le vent critique identifié est de 30 kts dans le secteur ouest, avec des rafales atteignant 40 kts, valeur qui constitue le seuil d’exploitation le plus contraignant pour les opérations d’approche et de manœuvre. Ces vitesses ont été intégrées dans les modèles de simulation afin de reproduire les efforts latéraux et les dérives maximales que les navires doivent compenser lorsqu’ils s’approchent du quai sous influence de vents dominants. L’impact du vent sur les manœuvres portuaires se manifeste par une augmentation des forces de cisaillement sur les amarres, une nécessité accrue de réglage des gouvernails et un délai supplémentaire pour atteindre la position d’accostage, ce qui influence directement la planification des horaires et la sécurité des opérations. Les résultats de ces simulations seront présentés dans la section suivante, illustrant la corrélation entre la vitesse du vent, la direction et les paramètres de manœuvre.

Figure 7 Rose des vents - Station Tanger Med 2014-2024

### Courant

Les courants de marée ont été mesurés par ADCP tout au long d’une année complète, complétés par un modèle hydrodynamique TELEMAC et des observations terrain. La vitesse maximale retenue pour les simulations est de 1,2 kt, avec une direction qui varie selon la phase de marée. Cette valeur représente le seuil le plus contraignant observé, et elle est utilisée pour évaluer les forces de traînée et les dérives de trajectoire lors des manœuvres. Le courant de flot, orienté vers le nord‑est, et le courant de jusant, orienté vers le sud‑ouest, sont explicitement modélisés afin de capturer les variations de direction et d’intensité, ce qui permet d’ajuster les trajectoires de navigation et les temps de positionnement final.

### Marée

Les conditions de marée retenues pour l’étude couvrent les extrêmes du régime tidal de Tanger Med, conformément aux données SHOM et aux prédictions harmoniques. Le niveau d’eau de pleine mer (PM) est fixé à +2,4 m et celui de basse mer (BM) à –0,7 m, avec des coefficients de marée compris entre 95 % et 120 %. Ces valeurs déterminent le tirant d’eau disponible pour les navires, influençant directement la marge de sécurité lors des manœuvres d’approche et de départ, ainsi que la capacité d’accéder aux zones de mouillage. Le PM correspond à la vive‑eau, offrant un tirant d’eau maximal, tandis que le BM représente la morte‑eau, limitant le tirant d’eau et imposant des contraintes opérationnelles.

Figure 8 Courbes de marée type - VE et ME

## Synthèse des données environnementales

Les données d’infrastructure indiquent un plan de masse comportant les quais Q1, Q2 et Q3 avec un chenal principal de 16 m de tirant d’eau, et l’extension Q4 de 450 m, tirant d’eau 18 m, qui requiert un élargissement du chenal d’accès de 250 à 300 m. Le balisage actif, conforme aux recommandations IALA, utilise des feux LED haute intensité. La bathymétrie, issue de levés multibeam SHOM d’octobre 2023, révèle des profondeurs de 16 à 18 m, un fond sable fin et vase, et une zone d’évitage approfondie à 18 m, assurant la compatibilité avec les navires les plus gros.

        Les conditions environnementales retenues montrent une houle dominante du NW, période 8–12 s, hauteurs significatives 1–3 m, et une houle critique de 3 m/10 s. Les vents présentent une dominante Est en été, Ouest en hiver, avec un vent critique de 30 kts Ouest et rafales jusqu’à 40 kts. Les courants de marée restent faibles ( 1 kt) et le courant maximal mesuré est de 1,2 kt, direction variable. La marée semi-diurne atteint 1,8 m en vive‑eau et 0,4 m en morte‑eau, avec des extrêmes PM +2,4 m et BM –0,7 m. L’agitation reste inférieure à 0,5 m, avec une valeur maximale admissible de 0,5 m au poste d’amarrage.

        Ces éléments présentent une cohérence satisfaisante : l’extension Q4 est compatible avec la bathymétrie et le balisage, tandis que les houles, vents et courants restent dans des limites de sécurité, et l’agitation faible garantit des manœuvres sans risque majeur. Les prochaines sections détailleront les simulations de manœuvrabilité pour les navires.

# Navires

## Navires à tester

La flotte étudiée comprend trois types de porte-conteneurs, dont les ULCV, Large et Standard, reflétant la gamme de trafic attendu. Les ULCV mesurent 400,0 m de longueur, 58,6 m de largeur et un tirant d’eau de 16,0 m à l’avant, 16,5 m à l’arrière, et ont un déplacement de 220 000 t. Les porte-conteneurs Large sont de 350,0 m × 48,2 m, tirant d’eau 14,5 m × 15,0 m, déplacement 165 000 t. Les Standard mesurent 300,0 m × 42,8 m, tirant d’eau 8,5 m × 9,0 m, déplacement 95 000 t. La sélection repose sur la représentativité du trafic, les ULCV représentant le défi principal en termes de capacité et d’infrastructures portuaires. Les moteurs diesel à basse vitesse avec hélice à pas variable sont privilégiés pour les ULCV et Large afin d’optimiser la consommation énergétique. Le cas de dimensionnement porte-conteneurs ULCV est retenu comme référence pour évaluer les exigences d’amarrage et de manœuvre. Cette approche permet de couvrir l’ensemble des configurations opérationnelles tout en se concentrant sur le segment le plus exigeant.

- Porte-conteneurs Type ULCV: Le navire est de type Ultra Large Container Vessel

Figure 8 Fiche détaille du Porte-conteneurs Type ULCV

  - Longueur: 400.0 m

  - Tirant d'eau: 16.0/16.5 m

- Porte-conteneurs Type Large: Le navire est de type Large Container Vessel

Figure 8 Fiche détaille du Porte-conteneurs Type Large

  - Longueur: 350.0 m

  - Tirant d'eau: 14.5/15.0 m

- Porte-conteneurs Standard: Le navire est de type Container Vessel

Figure 8 Fiche détaille du Porte-conteneurs Standard

  - Longueur: 300.0 m

  - Tirant d'eau: 8.5/9.0 m

## Remorqueurs

Les moyens d'assistance comprennent des remorqueurs adaptés aux navires étudiés.

- Remorqueur ASD 70T: Le remorqueur est de type Azimuth Stern Drive

Figure 9 Fiche détaillée du Remorqueur ASD 70T

  - Longueur: 32.0 m

  - Largeur: 12.8 m

- Remorqueur ASD 50T: Le remorqueur est de type Azimuth Stern Drive

Figure 9 Fiche détaillée du Remorqueur ASD 50T

  - Longueur: 28.0 m

  - Largeur: 11.0 m

- Remorqueur Conventionnel 40T: Le remorqueur est de type Tracteur conventionnel

  - Longueur: 26.0 m

  - Largeur: 10.5 m

# Essais réalisés

## Méthodologie des simulations

Approche de modélisation numérique temps réel intégrée dans un simulateur de navigation professionnel. Les données bathymétriques et météo‑océaniques sont importées à partir de bases de données locales et mises à jour en temps réel. Chaque scénario est validé par des pilotes expérimentés qui évaluent la pertinence des trajectoires et la conformité aux procédures de sécurité. Les modèles hydrodynamiques sont calibrés sur des essais in‑situ et ajustés en fonction des résultats de simulation.

        Les paramètres de simulation couvrent un large éventail de conditions environnementales critiques. Le vent est défini à 30 kt secteur Ouest avec des rafales de 40 kt, basé sur une rose des vents de 10 ans. La houle critique est fixée à Hs = 3 m, Tp = 10 s, direction NW, provenant de 5 ans de mesures houlographiques. Le courant maximal est de 1,2 kt, direction variable selon la marée, mesuré par ADCP sur un an complet. Les marées extrêmes sont PM + 2,4 m et BM – 0,7 m, avec un coefficient de 95‑120, référentiel Cote Marine de Tanger Med. L’agitation maximale admissible est de 0,5 m au poste d’amarrage, validée par des mesures in‑situ.

        Les scénarios testés sont organisés par type de manoeuvre et par configuration d’assistance. Pour chaque scénario, les conditions de vent, houle, courant et marée sont précisées. Les résultats indiquent si la manoeuvre a réussi ou échoué, ainsi que les mesures correctives prises (nombre de remorqueurs, utilisation du moteur, thrusters, ancres). Par exemple, dans le scénario E1, trois simulations ont été réalisées pour un porte‑conteneurs ULCV accostant tribord à P2. Toutes les simulations ont réussi grâce à l’utilisation de quatre remorqueurs et à une gestion précise de la vitesse. En revanche, dans le scénario E2, la première simulation a échoué sous un vent est de 25 kt, nécessitant l’intervention de deux remorqueurs astern, deux ahead, et l’utilisation du moteur à pleine astern.

        Au total, 44 simulations ont été réalisées. Parmi elles, 29 ont été jugées réussies, soit 65,9 %. Les 14 échecs représentent 31,8 %. Les types de manoeuvres simulées comprennent l’accostage sous conditions météorologiques variables, l’appareillage en configurations d’assistance différentes, les manoeuvres d’urgence et les tests de robustesse en conditions limites. Les statistiques montrent que les manoeuvres d’accostage tribord sont plus susceptibles de réussir que celles bâbord, et que les conditions de vent est et NW sont les plus critiques.

        La validation a été effectuée par comparaison des trajectoires simulées avec des données de manoeuvres réelles. Les pilotes ont fourni un retour d’expérience détaillé, permettant d’ajuster les modèles hydrodynamiques. La calibration a inclus une analyse de sensibilité des paramètres critiques tels que la puissance des remorqueurs, la réponse du moteur et la performance des thrusters. Les limites de l’approche méthodologique sont liées à la disponibilité des données météorologiques en temps réel et à la précision des modèles de courant à petite échelle. Malgré ces contraintes, la méthodologie offre une représentation fiable des conditions d’opération et permet d’identifier les scénarios à risque élevé.

## Résultats détaillés

| N° | Navire | Etat de charge | Condition | Vent | Houle | Courant | Marée | Poste | Remorqueurs | Entrée | Manoeuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E1 | NE 25knt | NE 2,5m 12s | 3knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 2 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 3* (near miss) | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 3(bis) | Porte-conteneurs Type ULCV | Sur lest | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 4 | Porte-conteneurs Standard | Sur lest | E4 | W 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 5 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | Null | 0,6 m | P2 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 bâbord |
| 6 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 6(bis) | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 7 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P2 | 3 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P2 tribord |
| 8 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E3 | NW 20 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P2 tribord |
| 9 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E4 | W 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P2 tribord |
| 10 | Porte-conteneurs Type Large | Sur lest | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 4 Remorqueurs | TM2 | Accostage P3 tribord |
| 11 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E3 | SW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 12 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P3 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P3 tribord |
| 12 BIS | Porte-conteneurs Standard | Sur lest | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P3 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P3 tribord |
| 13 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E4 | W 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 13 Bis | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E4 | W 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 13 Ter | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E4 | W 25 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 14 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 15* | Porte-conteneurs Type ULCV | Sur lest | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 3 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 tribord |
| 16 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 4 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P3 bâbord |
| 17 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P3 | 3 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P3 tribord |
| 18 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 bâbord |
| 19 | Porte-conteneurs Type Large | Sur lest | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 bâbord |
| 20 | Porte-conteneurs Type Large | Sur lest | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 bâbord |
| 21 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 bâbord |
| 22 | Porte-conteneurs Type Large | Sur lest | E4 | SW 25 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 23 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 23 BIS | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 24 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E4 | W 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 tribord |
| 25 | Porte-conteneurs Standard | Sur lest | E4 | SW 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P3 bâbord |
| 26 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E4 | SW 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 26 BIS | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E4 | SW 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 26 TER | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E4 | SW 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 27 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 27 BIS | Porte-conteneurs Type ULCV | Sur lest | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 28 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E5 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P3 tribord |
| 29 | Porte-conteneurs Type Large | Sur lest | E2 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 tribord |
| 30 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P3 tribord |
| 31 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P3 tribord |
| 33 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM2 | Appareillage P1 tribord |
| 33 (bis) | Porte-conteneurs Standard | Sur lest | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM2 | Appareillage P1 tribord |
| 34 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P3 tribord |
| 35 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P3 bâbord |

Table 1: Tableau détaillé des simulations entretenues

# Analyse

## Statistiques générales

La campagne de simulations a été menée dans le cadre d’une évaluation systématique des procédures de manœuvrabilité en conditions de pilotage et d’accostage. Au total, 44 simulations ont été réalisées, dont 29 ont abouti à une réussite et 14 à un échec, ce qui donne un taux de réussite global de 65,9 %. L’ensemble des essais métriques s’élève à 37, fournissant ainsi une base solide pour l’analyse statistique. Parmi les indicateurs clés, la distance parcourue moyenne entre le point de pilotage et l’accostage est de 2,8 milles, tandis que le temps moyen de manœuvre est de 45 minutes. Ces valeurs illustrent la cohérence des performances dans des scénarios variés. Les tendances observées montrent que les meilleures performances se sont manifestées dans des conditions de faible houle, alors que les échecs ont majoritairement été associés à des vents plus forts, ce qui souligne l’importance de la gestion des paramètres environnementaux. Cette synthèse statistique prépare le terrain pour une analyse détaillée des facteurs de succès et d’échec, qui sera présentée dans la section suivante.

## Analyse détaillée

Sur les 44 simulations réalisées, 29 ont abouti à un accostage réussi, soit un taux de réussite de 66 %. Cette valeur, légèrement inférieure à la 73 % rapportée dans l’étude de référence, reflète l’inclusion de scénarios plus exigeants. Les trajectoires moyennes parcourues étaient de 2,8 milles nautiques, avec un temps moyen de manœuvre de 45 minutes, indiquant une efficacité opérationnelle conforme aux standards portuaires.

        Les réussites se concentrent majoritairement sur des conditions météorologiques modérées : vents inférieurs à 25 kn, courants faibles ou inexistants, et assistance de deux remorqueurs. Dans ces scénarios, l’utilisation combinée du moteur à pleine puissance et du thruster avant permet de maintenir un cap et une vitesse de croisière stables, assurant une présentation correcte au poste d’accostage. Les navires de 300 à 400 m bénéficient ainsi d’une marge de sécurité suffisante, comme le confirment les 27 essais réussis dans la partie analytique de l’étude.

        Les échecs, quant à eux, sont liés à des seuils critiques dépassés. L’essai 2 a montré que, sous un vent de 25 kn et un courant estival, le navire ne pouvait pas maintenir un taux de virage positif sans assistance supplémentaire, nécessitant l’intervention de quatre remorqueurs et l’utilisation du thruster arrière. L’essai 3(bis) a révélé que les vents nord‑ouest de 25 kn combinés à un courant estival de 3 kn dépassent la capacité de contrôle du navire, obligeant l’usage de quatre remorqueurs et une puissance moteur accrue. L’essai 5 a mis en évidence l’importance du thruster avant ; son indisponibilité sous un vent sud‑est de 25 kn a entraîné une perte de contrôle de la direction, requérant cinq remorqueurs et le thruster arrière pour stabiliser le navire. L’essai 12 a démontré que le vent estival de 25 kn provoque une dérive incontrôlable vers le breakwater, même avec le moteur à pleine puissance. Enfin, l’essai 13 bis a confirmé que les vents ouest de 30 kn constituent une limite opérationnelle, nécessitant une approche prudente et l’usage intensif de remorqueurs.

        En conclusion, les opérations d’accostage sont réalisables pour les porte‑conteneurs de nouvelle génération au terminal Q4 de Tanger Med, à condition de respecter les enveloppes opérationnelles identifiées. Les procédures spécifiques doivent inclure l’usage systématique de remorqueurs haute performance, la surveillance continue du taux de virage et la préparation d’alternatives de propulsion en cas de défaillance de thrusters. Ces enseignements guideront les recommandations opérationnelles détaillées qui suivent.

## Recommendations

Sur la base de l'analyse des simulations, les recommandations suivantes sont formulées pour optimiser la sécurité et l'efficacité des manœuvres d'accostage des porte-conteneurs de 300 à 400 m.

        - Limiter les opérations d'accostage lorsque le vent de secteur nord dépasse 20 nœuds ou que le courant est supérieur à 2 nœuds, afin de rester dans les limites de faisabilité identifiées.
- Prévoir au minimum quatre remorqueurs pour les approches en vent nord-ouest de 25 nœuds et courant estival de 3 nœuds, et cinq remorqueurs plus un remorqueur stern pour les vents sud-est de 25 nœuds sans courant.
- Renforcer la vérification de la disponibilité du thruster avant l'entrée dans le port ; en cas d’indisponibilité, maintenir une vitesse réduite et utiliser l’engin principal pour assurer un ROT positif.
- Adapter la vitesse d'approche à 0,5 m/s (≈1 kts) dès que la distance de pilotage atteint 2 miles, afin de réduire la difficulté de gouvernail et d’éviter l’overspeed observé dans les simulations E2 et E3.
- Prévoir un arrêt de vitesse à 0,3 m/s (≈0,6 kts) à 0,5 miles de l’entrée, en utilisant les remorqueurs pour le freinage afin de limiter l’inertie du navire.
- Renforcer la coordination VHF entre le pilote, les remorqueurs et l’équipage moteur, surtout en conditions de vent fort où la coordination est critique.
- Adapter la trajectoire de 2,8 miles moyenne et le temps de manœuvre de 45 minutes en fonction de la météo, en prévoyant des marges de sécurité supplémentaires pour les vents supérieurs à 20 nœuds.
- Limiter l’utilisation du thruster avant et pendant le passage dans le créneau du quai Q4, en se basant sur les 15 essais hydrodynamiques dédiés pour éviter les interactions négatives.

        Ces recommandations définissent une enveloppe opérationnelle sécurisée tout en maintenant une exploitation efficiente du terminal.

# Conclusion

L'étude de manœuvrabilité basée sur les simulations démontre la faisabilité des opérations portuaires pour les porte-conteneurs de nouvelle génération au terminal Q4. Les données collectées confirment que les dimensions du chenal et de la zone d'évitage sont adaptées aux navires cibles avec l'assistance appropriée de remorqueurs. Les conditions météo-océaniques critiques identifiées nécessitent la mise en place de procédures spécifiques et l'utilisation optimale des remorqueurs haute performance pour assurer la sécurité et l'efficacité des manœuvres portuaires.