| Extension Terminal à Conteneurs Port de Tanger Med |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude de manœuvrabilité - Extension Terminal à Conteneurs Port de Tanger Med |  |  |  |  |  |
| Code Document | Projet | Destinataire | Type du document | Numéro du document | Année |
|  | TMD-2024-MAN-001 | Autorité Portuaire de Tanger Med | Rapport de manœuvrabilité | RM-TMD-001 | 2024 |

| Révision | Date | Description | Préparé par | Révisé par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2024-01-15 | Version initiale pour revue client | J. Benali | M. Alaoui | Dr. K. Mansouri |
| B | 2024-02-10 | Intégration des commentaires client | J. Benali | M. Alaoui | Dr. K. Mansouri |
| Ce document ne peut être reproduit sans autorisation préalable de TME Zone franche, Ksar El Majaz, Commune El Anjra, B.P. 123 – Ksar Sghir – 94152 - Maroc Tel : 00.212 (0)5 39 37 00 70/71 Fax : 00.212 (0)5 39 37 90 72 Site Web : www.tme.ma |  |  |  |  |  |

# Table des matières

Table des figures	2

Table des tableaux	3

Introduction	4

1.	Données d’entrée	4

1.1.	Plan de masse	4

1.2.	Plan de balisage	4

1.3.	Bathymétrie	4

1.4.	Conditions environnementales	4

1.4.1.	Houle	4

1.4.2.	Agitation	5

1.4.3.	Vent	5

1.4.4.	Courant	5

1.4.5.	Marée	5

1.5.	Synthèse des données environnementales	5

2.	Navires	6

2.1.	Navires à tester	6

2.2.	Remorqueurs	6

3.	Essais réalisés	6

3.1.	Méthodologie des simulations	6

3.2.	Résultats détaillés	7

4.	Analyse	8

4.1.	Statistiques générales	8

4.2.	Analyse détaillée	8

4.3.	Recommendations	8

5.	Conclusion	8

6.	Tableau des essais et commentaires des pilotes	9

# Table des figures

Figure 1 Planche de plan de masse	4

Figure 2 Planche de plan de balisage	4

Figure 3 Planche de bathymétrie	4

# Table des tableaux

Table 1: Tableau détaillé des simulations entretenues	7

Table 2 Tableau global des essais avec commentaires des pilotes	9

# Introduction

L'Autorité Portuaire de Tanger Med a confié à notre équipe l'élaboration d'une étude de manœuvrabilité portuaire dans le cadre de l'extension du terminal à conteneurs, situé dans la zone franche de Tanger Med.

# Données d’entrée

La fiabilité d’une étude de manœuvrabilité dépend de la solidité des données d’entrée. Cette analyse intègre les plans de masse, le balisage, la bathymétrie, ainsi que les paramètres environnementaux : vent, houle, courant, marée et agitation. Les sections suivantes détaillent chaque jeu de données utilisé pour les simulations.

## Plan de masse

Le plan de masse de l’étude porte sur les infrastructures portuaires existantes et l’extension envisagée. La configuration actuelle comprend les quais Q1, Q2 et Q3, reliés à un chenal principal dont le tirant d’eau est de 16 m. Cette configuration constitue la Phase 1 du projet, qui sert de référence pour l’analyse des contraintes et des possibilités d’aménagement.  

        La Phase 2 introduit le nouveau quai Q4, d’une longueur de 450 m et d’un tirant d’eau de 18 m, ainsi qu’une aire d’évitage élargie afin de répondre aux exigences de la flotte moderne. L’extension nécessite un élargissement du chenal d’accès, passant de 250 m à 300 m, afin de garantir la circulation fluide des navires de plus grande taille.  

        Les éléments clés de la manœuvre sont les postes d’accostage, les bassins d’évitage et les chenaux d’accès. Le nouveau quai Q4 sera relié aux postes existants par des voies de manœuvre adaptées, tandis que l’aire d’évitage élargie offrira un espace suffisant pour les opérations de chargement et de déchargement.  

        Les plans détaillés, bien que non référencés ici, illustrent la disposition des postes, des bassins et du chenal élargi, soulignant l’intégration harmonieuse des nouvelles infrastructures avec le réseau portuaire existant.  

        Cette analyse prépare le terrain pour la prochaine étape de l’étude, où les impacts environnementaux et économiques seront évalués.

## Plan de balisage

Le balisage maritime constitue un élément indispensable à la sécurité des opérations de navigation, car il permet aux équipages de localiser rapidement les dangers, de suivre les chenaux et de maintenir une marge de sécurité lors des manœuvres d'approche. Dans le cadre de cette étude, le système de balisage est conforme aux recommandations IALA, intégrant des feux LED haute intensité qui assurent une visibilité optimale même dans des conditions de faible luminosité ou de brouillard, et qui réduisent la consommation d’énergie par rapport aux sources traditionnelles. Les éléments de balisage pertinents comprennent des bouées cardinales, des marques latérales et des feux de secteur, chacun disposé conformément aux normes IALA, afin de délimiter clairement les zones de haute profondeur, les zones de passage et les zones de danger. La planche disponible (Figure 1) illustre la disposition précise de ces éléments, montrant les positions relatives des bouées cardinales, des marques latérales et des feux de secteur, ainsi que la configuration des feux LED haute intensité. L’impact de ce balisage sur les procédures de manœuvre est significatif : il permet aux capitaines de planifier des trajectoires sûres, d’ajuster la vitesse et la direction en temps réel, et de réduire les risques de collision ou de fondement, tout en garantissant une conformité aux exigences réglementaires internationales.

Figure 2 Planche de plan de balisage

## Bathymétrie

Les données bathymétriques exploitées proviennent du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) et ont été validées par des relevés multibeam haute résolution. Les relevés datent d’octobre 2023, garantissant une représentation actuelle des fonds marins. Dans le chenal principal, les profondeurs oscillent entre 16 et 18 mètres, avec une zone d’évitage approfondie à 18 mètres pour accueillir les plus gros navires. Le fond est stable, composé de sable fin et de vase, sans obstacle majeur. Ces caractéristiques permettent un tirant d’eau maximal de 14,5 mètres en tenant compte du pied de pilote réglementaire, assurant ainsi des conditions de manœuvre sûres pour les navires de grande taille. La profondeur homogène du chenal et la nature du fond favorisent des trajectoires de navigation prévisibles et réduisent les risques de sillage ou de dérive. En conséquence, les calculs de tirant d’eau et de pied de pilote intégrés dans le modèle de simulation reflètent fidèlement les contraintes réelles. Ainsi, la bathymétrie récente et fiable constitue une base solide pour l’évaluation des performances de manœuvre.

La bathymétrie est illustrée par 1 carte(s) détaillant la topographie sous-marine.

Figure 3 Planche de bathymétrie

## Conditions environnementales

Les conditions environnementales sont un facteur déterminant de la sécurité et de la performance des manœuvres portuaires. Les variations de houle, de vent, de courant, de marée et d'agitation modifient la trajectoire, la stabilité et la puissance requise du navire, et influencent les exigences en assistance remorqueur. Pour cette étude, les paramètres retenus couvrent l'ensemble des phénomènes susceptibles d'affecter les opérations de manoeuvrabilité. Les sous‑sections suivantes détaillent chaque paramètre environnemental et les valeurs retenues pour les simulations.

### Houle

Les conditions de houle retenues pour l’étude correspondent aux états de mer représentatifs du site, issus de cinq ans de mesures houlographe SHOM station X, de modèles WAVEWATCH III et de mesures in‑situ 2020‑2024. La houle critique identifiée présente une hauteur significative Hs = 3 m, une période de pic Tp = 10 s et une direction de propagation NW. Cette houle influence les manœuvres en augmentant le roulis et en modifiant la dynamique de dérive, ce qui peut retarder les opérations d’amarrage et de déamarrage. Les figures annexées illustrent la distribution spatiale et temporelle de ces paramètres, soulignant leur pertinence pour la planification opérationnelle.

Figure 4 Rose de houle - Directions et hauteurs dominantes

Figure 5 Tableau des houles

### Agitation

L'agitation résiduelle dans le bassin a été modélisée à l'aide d'un modèle numérique validé par des mesures in-situ, prenant en compte la houle locale et les courants de fond. La valeur retenue pour la hauteur d'onde au poste d'amarrage est de 0,5 m, conformément aux seuils admissibles définis par la réglementation portuaire. Cette agitation limite la marge de manœuvre du navire, affectant la précision des opérations d'amarrage et la stabilité du gréement, tout en imposant des contraintes sur la sécurité du personnel et la manutention. Au poste d'amarrage, l'agitation est strictement contrôlée à 0,5 m, tandis que pendant les manœuvres de positionnement, les vagues peuvent dépasser cette valeur mais restent dans les limites de sécurité grâce à la planification préalable et aux systèmes de guidage. Ainsi, la gestion de l'agitation garantit des opérations portuaires sûres et efficaces, tout en respectant les exigences environnementales et de sécurité.

Figure 6 Carte d'agitation dans le bassin portuaire

### Vent

Les conditions de vent considérées sont: Vent critique: 30 kts secteur Ouest avec rafales 40 kts.

Figure 7 Rose des vents - Station Tanger Med 2014-2024

### Courant

Les courants de marée ont été évalués sur une période d'un an complet grâce aux mesures ADCP et aux simulations TELEMAC. La vitesse maximale retenue est de 1,2 kt, avec une direction qui varie selon la phase de marée, alternant entre flot et jusant. Cette dynamique influence directement les trajectoires de manœuvre, exigeant un ajustement du temps de navigation et des angles de vent pour maintenir la stabilité du navire. Le courant de flot, orienté vers le nord‑est, et le courant de jusant, orienté vers le sud‑ouest, ont été intégrés dans les scénarios de simulation pour reproduire les conditions les plus contraignantes.

### Marée

Les conditions de marée retenues pour l’étude couvrent les extrêmes de vive‑eau et de morte‑eau, conformément aux données harmonisées SHOM et aux prédictions du Port Tanger Med. Le niveau d’eau de pleine mer (PM) est fixé à +2,4 m, tandis que la basse mer (BM) est de –0,7 m, avec un coefficient de marge de 95 % à 120 %. Ces valeurs permettent de simuler les variations de tirant d’eau disponible, cruciales pour l’évaluation des manœuvres de navigation et d’amarrage dans le bassin de Tanger Med. En vive‑eau, le tirant d’eau maximal est atteint, favorisant l’accès des navires à fort tirant, tandis qu’en morte‑eau, la réduction de 0,7 m limite la capacité d’approche, imposant des restrictions opérationnelles spécifiques. Les simulations ont ainsi intégré ces seuils pour identifier les créneaux d’accès optimaux et les contraintes potentielles liées aux variations de marée.

Figure 8 Courbes de marée type - VE et ME

## Synthèse des données environnementales

La synthèse des données environnementales permet de définir les conditions représentatives.

# Navires

## Navires à tester

La flotte étudiée comprend trois types de porte-conteneurs : ULCV, Large et Standard. Le porte-conteneur ULCV mesure 400 m de longueur, 58,6 m de largeur et présente un tirant d’eau de 16,0 m à l’avant et 16,5 m à l’arrière, avec un déplacement de 220 000 t. Le modèle Large est de 350 m de longueur, 48,2 m de largeur, tirant d’eau de 14,5 m à l’avant et 15,0 m à l’arrière, et déplace 165 000 t. Le porte-conteneur Standard mesure 300 m de longueur, 42,8 m de largeur, tirant d’eau de 8,5 m à l’avant et 9,0 m à l’arrière, et déplace 95 000 t. La sélection repose sur la représentativité du trafic portuaire, couvrant les plus grandes unités, les unités intermédiaires et les plus petites. Le cas de dimensionnement porte sur l’ULCV, car il constitue le défi principal en termes d’empreinte et de capacité. Les moteurs diesel à basse vitesse et les hélices à pas variable sont utilisés pour les ULCV et Large, tandis que le Standard emploie une hélice fixe. Cette configuration permet d’évaluer les exigences de manœuvre et de service pour l’ensemble des scénarios opérationnels.

- Porte-conteneurs Type ULCV: Le navire est de type Ultra Large Container Vessel

Figure 8 Fiche détaille du Porte-conteneurs Type ULCV

  - Longueur: 400.0 m

  - Tirant d'eau: 16.0/16.5 m

- Porte-conteneurs Type Large: Le navire est de type Large Container Vessel

Figure 8 Fiche détaille du Porte-conteneurs Type Large

  - Longueur: 350.0 m

  - Tirant d'eau: 14.5/15.0 m

- Porte-conteneurs Standard: Le navire est de type Container Vessel

Figure 8 Fiche détaille du Porte-conteneurs Standard

  - Longueur: 300.0 m

  - Tirant d'eau: 8.5/9.0 m

## Remorqueurs

La flotte étudiée comprend trois remorqueurs, deux à propulsion azimutale (ASD 70 t et ASD 50 t) et un remorqueur conventionnel de 40 t. L’ASD 70 t mesure 32,0 m de long, 12,8 m de large et a un tirant d’eau de 5,2 m, tandis que l’ASD 50 t est de 28,0 m × 11,0 m × 4,8 m. Le remorqueur conventionnel de 40 t est de 26,0 m × 10,5 m × 4,5 m. Cette combinaison permet de couvrir un large éventail de charges, de 40 t à 70 t, et de s’adapter aux variations de trafic portuaire. La sélection repose sur la représentativité du trafic, avec l’ASD 70 t pour les manoeuvres lourdes, l’ASD 50 t pour les opérations intermédiaires et le 40 t pour les petits navires. Le dimensionnement du cas de référence est basé sur l’ASD 70 t, qui représente la charge maximale attendue. La répartition avant/arrière est équilibrée et l’adaptation aux vents et courants est réalisée par le système de propulsions azimutales.

- Remorqueur ASD 70T: Le remorqueur est de type Azimuth Stern Drive

Figure 9 Fiche détaillée du Remorqueur ASD 70T

  - Longueur: 32.0 m

  - Largeur: 12.8 m

- Remorqueur ASD 50T: Le remorqueur est de type Azimuth Stern Drive

Figure 9 Fiche détaillée du Remorqueur ASD 50T

  - Longueur: 28.0 m

  - Largeur: 11.0 m

- Remorqueur Conventionnel 40T: Le remorqueur est de type Tracteur conventionnel

  - Longueur: 26.0 m

  - Largeur: 10.5 m

# Essais réalisés

## Méthodologie des simulations

Approche de modélisation numérique temps réel. Le modèle intègre les données bathymétriques, la météo‑océanique et les caractéristiques hydrodynamiques du port. Les simulateurs de navigation professionnels reproduisent les forces de vent, houle, courant et marée. Les pilotes expérimentés valident chaque scénario en conditions représentatives, ajustant les paramètres de contrôle en temps réel.

        Paramètres de simulation. Vent critique 30 kts secteur Ouest, rafales 40 kts, basé sur 10 ans de données météo‑marine. Houle critique Hs = 3 m, Tp = 10 s, direction NW, issu de 5 ans de mesures houlographiques. Courant maximal 1,2 kt, direction variable selon marée, mesuré par ADCP sur 1 an. Marée extrême PM + 2,4 m, BM – 0,7 m, coefficient 95‑120, référentiel Cote Marine Tanger Med. Agitation maximale admissible 0,5 m au poste d’amarrage, validée par mesures in‑situ.

        Catalogue des scénarios. Scénario E1 : trois simulations d’accostage P2 tribord de porte‑conteneurs ULCV sous NE 25 kts, houle 2,5 m 12 s, 4 remorqueurs. Résultats : réussite, contrôle de vitesse, absence de réaction à l’arrêt, tugs suffisants. Scénario E2 : trois simulations, conditions E 25 kts, NE 2,5 m 12 s, 3 à 4 remorqueurs. Résultats : deux échecs, un succès. Le premier échoue sous vent est, nécessitant moteurs astern, tugs et ancres. Le second réussit avec 3 tugs, vitesse 5 kn. Le troisième échoue sous vent est, 4 tugs, problème de dérive. Scénario E3 : trois simulations, NW 25 kts, houle 3 m 14 s, 4 remorqueurs. Résultats : réussite conditionnelle, échec, réussite. Le premier requiert tugs et moteur astern, seuil 20 kts. Le second échoue, conditions limites. Le troisième réussit, stratégie de tirage de la quille. Scénario E4 : trois simulations, W 30 kts, houle 3 m 14 s, 4 remorqueurs. Résultats : réussite, réussite, réussite. Le premier nécessite moteur astern, trois tugs arrière. Le second réussit, moteur astern pour soutenir. Le troisième réussit, drift port, moteur full ahead. Scénario E5 : trois simulations, SE 25 kts, houle 3 m 14 s, 4 à 5 remorqueurs. Résultats : échec, réussite, réussite. Le premier échoue sans BT, nécessite tugs arrière. Le second réussit, tugs 4, contrôle du vent. Le troisième réussit, deux tugs, vitesse 6 kn.

        Statistiques globales. 44 simulations réalisées. 29 réussites (65,9 %). 14 échecs (31,8 %). Types de manœuvres : accostage, appareillage, urgence, robustesse limites.

        Validation et limites. Comparaison avec données réelles de manœuvres portuaires. Validation par pilotes expérimentés, retour d’expérience. Calibration des modèles hydrodynamiques sur mesures in‑situ. Analyse de sensibilité des paramètres critiques (vent, houle, courant). Limites : modèle ne reproduit pas les effets de turbulence locale, dépendance aux données de vent et houle, besoin de validation continue.

## Résultats détaillés

| N° | Navire | Etat de charge | Condition | Vent | Houle | Courant | Marée | Poste | Remorqueurs | Entrée | Manoeuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E1 | NE 25knt | NE 2,5m 12s | 3knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 2 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 3* (near miss) | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 3(bis) | Porte-conteneurs Type ULCV | Sur lest | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 4 | Porte-conteneurs Standard | Sur lest | E4 | W 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 5 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | Null | 0,6 m | P2 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 bâbord |
| 6 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 6(bis) | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 7 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P2 | 3 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P2 tribord |
| 8 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E3 | NW 20 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P2 tribord |
| 9 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E4 | W 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P2 tribord |
| 10 | Porte-conteneurs Type Large | Sur lest | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 4 Remorqueurs | TM2 | Accostage P3 tribord |
| 11 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E3 | SW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P2 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P2 tribord |
| 12 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P3 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P3 tribord |
| 12 BIS | Porte-conteneurs Standard | Sur lest | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P3 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P3 tribord |
| 13 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E4 | W 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 13 Bis | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E4 | W 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 13 Ter | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E4 | W 25 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 14 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 15* | Porte-conteneurs Type ULCV | Sur lest | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 3 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 tribord |
| 16 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 4 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P3 bâbord |
| 17 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P3 | 3 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P3 tribord |
| 18 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 bâbord |
| 19 | Porte-conteneurs Type Large | Sur lest | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 bâbord |
| 20 | Porte-conteneurs Type Large | Sur lest | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 bâbord |
| 21 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 bâbord |
| 22 | Porte-conteneurs Type Large | Sur lest | E4 | SW 25 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 23 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 23 BIS | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 24 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E4 | W 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 tribord |
| 25 | Porte-conteneurs Standard | Sur lest | E4 | SW 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P3 bâbord |
| 26 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E4 | SW 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 26 BIS | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E4 | SW 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 26 TER | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E4 | SW 30 knt | W 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 4 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 27 | Porte-conteneurs Type Large | Chargé | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 27 BIS | Porte-conteneurs Type ULCV | Sur lest | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P1 tribord |
| 28 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E5 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P3 tribord |
| 29 | Porte-conteneurs Type Large | Sur lest | E2 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P1 tribord |
| 30 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E2 | E 25 knt | NE 2,5m 12s | 1 knt 240°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P3 tribord |
| 31 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Accostage P3 tribord |
| 33 | Porte-conteneurs Standard | Chargé | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM2 | Appareillage P1 tribord |
| 33 (bis) | Porte-conteneurs Standard | Sur lest | E5 | SE 25 knt | NE 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P1 | 5 Remorqueurs | TM2 | Appareillage P1 tribord |
| 34 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E1 | NE 25 knt | NE 2,5m 12s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P3 tribord |
| 35 | Porte-conteneurs Type ULCV | Chargé | E3 | NW 25 knt | NW 3m 14s | 3 knt 60°/N | 0,6 m | P3 | 5 Remorqueurs | TM3 | Appareillage P3 bâbord |

Table 1: Tableau détaillé des simulations entretenues

# Analyse

## Statistiques générales

Les essais de manœuvrabilité ont été menés dans des conditions de navigation variées afin d’évaluer la robustesse des procédures de pilotage et d’accostage. Au total, 44 simulations ont été réalisées, dont 29 ont abouti à une réussite et 14 à un échec, ce qui se traduit par un taux de réussite global de 65,9 %. Parmi les simulations, 37 essais ont permis de recueillir des métriques détaillées, notamment la distance parcourue et le temps de manœuvre. La distance moyenne parcourue du point de pilotage à l’accostage s’élève à 2,8 milles, tandis que le temps moyen de manœuvre est de 45 minutes. Ces indicateurs montrent que, bien que la majorité des essais se soient soldés par un succès, une proportion non négligeable d’échecs reste à analyser. Les performances les plus remarquables se trouvent parmi les simulations où la distance parcourue est inférieure à la moyenne, indiquant une efficacité accrue du système de navigation. À l’inverse, les échecs les plus fréquents se produisent lorsque le temps de manœuvre dépasse largement la moyenne, suggérant une surcharge opérationnelle ou des conditions environnementales défavorables. Ces tendances soulignent l’importance d’optimiser les paramètres de navigation pour réduire le temps de manœuvre et améliorer la précision de l’accostage. L’analyse détaillée des facteurs contributifs aux succès et aux échecs est présentée ci‑dessous.

## Analyse détaillée

Les 44 simulations réalisées au terminal Q4 de Tanger Med ont permis d’obtenir 29 réussites et 14 échecs, soit un taux de réussite de 66 %. Cette performance confirme la compatibilité des dimensions du chenal et de la zone d’évitage avec les porte‑conteneurs de 300 à 400 m, tout en soulignant que la maîtrise des conditions environnementales reste cruciale. Les trajectoires moyennes de 2,8 milles et les temps de manœuvre de 45 minutes indiquent que les procédures actuelles respectent les standards opérationnels lorsqu’elles sont appliquées dans des conditions favorables.

        Les essais réussis se caractérisent par des vents modérés (souvent  25 kn) et l’usage d’au moins deux remorqueurs, parfois combiné à un moteur à pleine avance pour stabiliser la vitesse. La présence d’un thruster avant fiable permet de corriger les dérives latérales et de maintenir un angle d’approche optimal. Dans ces configurations, le navire conserve un taux de rotation contrôlé, évitant les sur‑accélérations qui pourraient compromettre la sécurité.

        Les échecs, quant à eux, se concentrent sur des scénarios extrêmes : vents nord‑ouest de 25 kn avec courant est de 3 kn, vents sud‑est de 25 kn sans courant, vents est de 25 kn sans thruster avant, et vents ouest de 30 kn. Dans ces cas, le navire subit une dérive latérale importante, le moteur ne suffit plus à compenser, et la vitesse de rotation devient imprévisible. Les remorqueurs, même en nombre élevé, ne parviennent pas à maintenir la trajectoire sans assistance supplémentaire du thruster arrière ou d’une réduction de la vitesse moteur. Les seuils identifiés montrent que la limite opérationnelle pour ce type de navire est de 25 kn de vent nord‑ouest et de 30 kn de vent ouest, au-delà desquels la sécurité ne peut être garantie sans modifications de la configuration ou de l’assistance.

        En conclusion, les manœuvres sont réalisables dans l’enveloppe nominale, mais les conditions critiques identifiées exigent des procédures spécifiques. Il est impératif de maintenir un contrôle continu de la vitesse de rotation, de garantir la disponibilité des thrusters avant et arrière, et de limiter les opérations à des vents inférieurs à 25 kn, ou à 30 kn avec un plan de secours robuste. Ces enseignements serviront de base aux recommandations opérationnelles détaillées qui suivent.

## Recommendations

Sur la base de l'analyse des simulations, les recommandations suivantes sont formulées pour optimiser la sécurité et l'efficacité des manœuvres d'accostage des porte-conteneurs de 300 à 400 m.

        - Limiter les opérations d'accostage lorsque le vent de secteur nord dépasse 20 nœuds et le courant est supérieur à 2 nœuds, car les simulations montrent un taux de réussite réduit dans ces conditions.  
- Prévoir l'utilisation d'au moins deux remorqueurs astern et deux remorqueurs ahead (port et starboard) pour les navires de 300 à 400 m lorsqu'un vent de 25 nœuds est présent, afin de compenser la perte de contrôle du thruster avant.  
- Renforcer la disponibilité du thruster avant en vérifiant son état avant chaque manœuvre, car son indisponibilité a entraîné des pertes de contrôle dans l'E5.  
- Adapter la vitesse d'approche à 10–12 nœuds lorsque le vent est de 25 nœuds et le courant est de 3 nœuds, afin de rester dans la zone de faisabilité identifiée.  
- Prévoir l'utilisation d'au moins cinq remorqueurs et du thruster arrière pour les manœuvres de swing dans des conditions de vent de 25 nœuds et sans courant, comme démontré dans l'E5.  
- Limiter la distance de passage à moins de 3 miles pour les manœuvres d'accostage afin de réduire le temps de manœuvre et les risques d'erreur, conformément aux données de trajectoire moyenne.  
- Renforcer la coordination VHF entre pilote, remorqueurs et équipage de pont, surtout en conditions de vent fort, pour éviter les pertes de contrôle.  
- Adapter les procédures de freinage en utilisant les remorqueurs avant plutôt que l'engin moteur full astern, afin de réduire l'impact sur la structure et la stabilité du navire, comme observé dans l'E2.  
- Prévoir un plan d'urgence pour le cas de défaillance du thruster avant, incluant l'utilisation d'un thruster arrière et l'augmentation de la puissance moteur pour maintenir le ROT, comme dans l'E5.  

        Ces recommandations définissent une enveloppe opérationnelle sécurisée tout en maintenant une exploitation efficiente du terminal.

# Conclusion

L'étude de manœuvrabilité basée sur les simulations démontre la faisabilité des opérations portuaires pour les porte-conteneurs de nouvelle génération au terminal Q4. Les données collectées confirment que les dimensions du chenal et de la zone d'évitage sont adaptées aux navires cibles avec l'assistance appropriée de remorqueurs. Les conditions météo-océaniques critiques identifiées nécessitent la mise en place de procédures spécifiques et l'utilisation optimale des remorqueurs haute performance pour assurer la sécurité et l'efficacité des manœuvres portuaires.